module alu_4bit (

input [3:0] a,          // 4-bitlik 1. giriş (A)

input [3:0] b,          // 4-bitlik 2. giriş (B)

input [1:0] select,     // 2-bitlik seçim sinyali (Select: 00:Toplama, 01:Çıkarma, 10:AND, 11:OR)

output reg [3:0] cikis, // 4-bitlik sonuç çıkışı

output reg carry_out    // Toplama/Çıkarma için elde (taşma) sinyali

);

always @(*) begin

carry_out = 0; // Varsayılan değer

case (select)

2'b00: begin // Toplama (Add)

{carry_out, cikis} = a + b;

end

2'b01: begin // Çıkarma (Subtract)

{carry_out, cikis} = a - b;

end

2'b10: begin // AND İşlemi

cikis = a & b;

end

2'b11: begin // OR İşlemi

cikis = a | b;

end

default: begin

cikis = 4'b0000;

end

endcase

end

endmodule